2026年《全芯征途》任务说明

目 录

1. 低年级组赛项基本信息	1

2. 机器人制作规范	2

3. 比赛场地及道具	3

3.1 场地说明	3

3.2 道具清单	4

4. 任务介绍及得分判定	5

5. 高年级组赛项基本信息	7

6. 比赛内容	8

6.1. 场地说明	8

6.2. 道具清单	11

6.3. 任务介绍及得分判定	22

6.4. 计分说明	33

6.5.单场比赛流程	34

7. 技术规范	37

7.1. 机器人制作规范	37

7.2.战队标记物制作规范	41

8. 比赛规则	42

8.1. 违规处罚说明	42

8.2. 安全规则	43

8.3. 操作规则	44

9. 省赛特别说明	50

- 赛项基本信息

项目名称：全芯征途低年级组；

赛项类型：任务赛；

组别：小学3-4年级；

参赛人数：1人；

赛制：排位赛，每支队伍进行2场比赛，取最高分进行排名，每场比赛1支队伍；

场地大小：场地边框外尺寸为1200mm*1200mm，边框内尺寸为1170mm*1170mm；

机器人尺寸限制：携带散件入场，现场进行机器人搭建，机器人最大尺寸要求（长宽高）：250mm*200mm*200mm；最大尺寸指机器人最大伸展尺寸；

比赛总时间：150s（如提前完成任务，则记录实际用时）

- 机器人制作规范

- 为确保比赛的公平性，防止战队使用部分高性能设备破坏比赛公平性，战队使用的器材性能不得超过以下指标：

| 设备类型 | 部件名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控&扩展板 | ESP32-WROVER-B | 处理器：Xtensa® 32-bit LX6 双核处理器 通讯模式： 串口通信：主控板对扩展板 数字信号：数字舵机接口 PWM：直流电机接口 |  |
| 传感器 | 视觉传感器 | 视场角：65.0度 有效焦距：4.65±5% mm 识别速度：60帧/s 识别距离：0.25-1.2m范围最佳 供电方式：3.7V锂电池或5V mBuild电源模块 功耗范围：0.9-1.3W | 类型和数量不限； 机器人禁止使用任何可干扰到其它机器人感知能力的传感器 |
|  | 巡线传感器 | 工作电压：DC 5V 检测高度：5-15mm |  |
| 电机&舵机 | 编码电机 | 180光电编码电机 额定电压：12V 空载转速：350RPM±5% 减速比：39：6 | 禁止更改任何电机或舵机内部的机械结构和电气布局，允许在不改变电机性能的情况下，进行外部焊接。总数量最多5个 |
|  | 直流电机 | 高速TT电机 额定电压：DC 6V 无负载速度：312RPM±10% 齿轮比：1：48 |  |
|  | 舵机 | MS-1.5A舵机 工作电压：4.8-6V DC 扭矩：1.5kg/CM |  |
| 无线通信 | 蓝牙手柄 | 频带范围：2402-2480MHz 天线增益：1.5dBi 工作电流：15mA |  |
|  | 蓝牙模块 | 蓝牙版本：BT4.0 频带范围：2402-2480MHz 天线增益：1.5dBi 能耗等级：≤4dBm 工作电流：15mA |  |
| 电池 | 18650电池 | 电池参数：3.7V 2500mAh 输出电压/电流：5V 6A | 不得擅自改动电池组件，若因此造成意外，需自行承担；不可使用外接电池 |

- 比赛场地及道具

- 3.1 场地说明

比赛场地由地图及边框组成，场地边框外尺寸为1200mm*1200mm，边框内尺寸为1170mm*1170mm。地图主要包括基站区、投递区、中央集散区、周边集散区4个区域。

图3.1-1 场地整体轴侧图

基站区/投递区：

比赛场地共设置5个250mm×250mm的区域。在赛前，参赛选手需从中选择1个区域作为本队的基站区。剩余4个区域将自动成为投递区，作为任务目标区域使用。

基站区用于机器人起始；投递区则作为任务道具分拣或摆放。

中央集散区：

位于场地中心区域的4个正方形区域，尺寸为250mm*250mm。

周边集散区：

位于场地四边的长方形区域，共有4个，尺寸为120mm*350mm。

## 3.2 道具清单

道具名称：加密环

道具介绍：外径为70mm（±2mm），内径为40mm的圆环

颜色与材质：红色、黄色、蓝色、绿色

3.2-1加密环示意图

道具名称：信标塔

道具介绍：底部直径为70mm，柱子本体直径为30mm，整体高度为100mm

颜色与材质：红色、黄色、蓝色、绿色

3.2-2信标塔示意图

*注：所有场地及道具具有一定的合理误差，如现场有其他适配道具，选手可在赛前申请替换。

- 任务介绍及得分判定

单场比赛中，每支战队需完成一个任务，不限定任务的完成方式，参赛战队可使用自动程序或手动程序完成任务。

任务背景：在人工智能的驱动下，机器人将帮助人类实现更高效、更安全的通信与信息传递。

任务内容：机器人将加密环分配到对应颜色的信标塔区域或信标塔上。

任务道具：红、黄、蓝、绿的加密环各4个，红、黄、蓝、绿的信标塔各1个。

初始状态：每支战队需选定场地中任意1个250mm*250mm区域作为本队基站区，其余 4个区域自动成为投递区； 红、黄、蓝、绿四座信标塔，分别放置于4个投递区的中央圆形区域内，各信标塔的具体颜色分配由参赛战队在赛前自行决定；加密环共四组，颜色顺序为红、黄、蓝、绿，由上至下依次排列，所有加密环均统一放置于中央集散区的四个圆形区域内。

图4-1 M01任务初始位置示意图

任务分值：将对应颜色的加密环转运至对应颜色信标塔所在的投递区内，计10分/个；将对应颜色的加密环套在对应颜色的信标塔上，计50分/个。

得分判定：比赛结束后的计分时刻

a.信标塔垂直投影完全在初始投递区内，且为直立状态，不与机器人直接接触；

b.加密环颜色与投递区信标塔颜色一致，不与机器人直接接触；

c.加密环垂直投影完全进入对应颜色投递区内；

d.加密环完整套入对应颜色的信标塔；

同时满足a、b、c判定条件的加密环，10分/个；同时满足a、b、d判定条件的加密环，50分/个。

图4-2 任务得分判定图

计分说明：

比赛最终得分以比赛结束后，得分道具的最终静止状态为准。比赛结束后，裁判计算任务得分。在比赛过程中，裁判会实时监控比赛进程，记录警告与违例的情况。

单场比赛最高得分：50*4*4=800分。

- 5.赛项基本信息

赛项名称：全芯征途高年级组；

组别：小学5-6年级、初中、高中；

参赛人数：1-2人；

赛制：联盟赛制，每场比赛2个队伍；

场地大小：场地边框内尺寸为2335mm*2320mm，场地外边框尺寸为2365mm*2350mm；

机器人尺寸、质量限制：全程最大长300mm×宽300mm×高300mm，最重2.5kg；

比赛总时间：240s(4min),其中自动与手动阶段时长不限，由选手自行决定是否进行切换以及何时进行切换。确认切换后，裁判将暂定计时并进行自动控制阶段的计分，计分后，将会发出机器人转移的指令，机器人如已经完成进入手动任务区的任务，则无需再次将机器人放回手动任务区启动区内，参赛选手不得在切换阶段时进行改装；阶段切换完成，手动控制阶段开始。

即：自动控制阶段时长X秒（0＜X≤240秒），手动控制阶段时长为240-X秒。

- 6.比赛内容

  - 场地说明

比赛场地由地图和边框组成，场地边框内尺寸为2335mm*2320mm，场地外边框尺寸为2365mm*2350mm。比赛地图分为自动任务区和手动任务区两个部分，包括启动区、中转区、手动装载区等区域。

图6.1-1 场地区域划分示意图

以下为主要区域说明：

启动区

自动任务区内各有红蓝启动区1个，为边长300mm的正方形。

图6.1-2 自动任务区启动区示意图

手动任务区内各有红蓝启动区1个，为边长300mm的正方形。

图6.1-3手动任务区启动区示意图

资源存放区

资源存放区为图示区域，资源存放区分为圆柱存放区、黄方块存放区以及红蓝方块存放区。每个资源存放区内均有3个边长为95mm的正方形资源存放点。

资源存放区尺寸：304mm*95mm

资源存放点尺寸：95mm*95mm

数量：红蓝方各3个

位置：如下图所示

图6.1-4资源存放区示意图

资源交换区

资源交换区为图示区域

尺寸：95mm*95mm

位置：位于自动任务区中间靠近手动任务区方向

数量：全场共1个

图6.1-5资源交换区示意图

手动装载区

手动装载区为图示绿色区域。

尺寸：长625mm*宽325mm

位置：手动任务区一侧

数量：1个

图6.1-6手动装载区示意图

  - 道具清单

场地道具包括得分道具及任务道具，以下为道具介绍：

得分道具

道具名称：数据块

道具介绍：边长70mm带倒三角的红色、蓝色或黄色正方体，以下简称红色/蓝色/黄色方块。

道具尺寸：最大边长为70mm（±3mm）

颜色与数量：黄色12个，红色3个，蓝色3个

材质：EVA

图6.2-1数据块示意图

道具名称：资源柱

道具介绍：直径70mm，高度200mm的黄色圆柱体，以下简称黄色圆柱。

道具尺寸：直径70mm，高度200mm

颜色与数量：黄色2个

材质：EVA

图6.2-2资源柱示意图

道具名称：资源环

道具介绍：外径为70mm（±2mm），内径为40mm的红色/蓝色圆环，以下简称红色圆环/蓝色圆环。

道具尺寸：外径为70mm，内径为40mm

数量：红色3个，蓝色3个

材质：EVA

图6.2-3资源环示意图

道具名称：中央指针装置

道具介绍：由蓝色金属零件搭建而成的异形结构，含圆柱底座和指针。

道具尺寸与数量：底座尺寸直径72mm，高68mm，指针长度从旋转中心到另一端的长度是174mm，单孔梁全长188mm ；红蓝方各1个。

颜色与材质：蓝色金属零件

图6.2-4中央指针装置示意图

图6.2-5中央指针装置位置示意图

道具名称：战队自制标记物

道具介绍：为立体道具，不限制材质，推荐使用激光切割机或3D打印机制作而成。高度小于等于100mm，在地面垂直投影小于等于直径60mm的圆形区域。

道具尺寸：高度≤100mm，直径≤60mm

数量：红方1个、蓝方1个

颜色与材质：不限制颜色与材质

任务道具（自动任务区）

道具名称：储物仓

道具介绍：黑色密度板配合螺柱搭建的立体平台，用于存放资源块。

道具尺寸与数量：312*104*40mm（长、宽、高），红蓝方各1个。

颜色与材质：黑色密度板、蓝色金属件

图6.2-6储物仓示意图

摆放位置：置于自动任务区和手动任务区交界处中央边框上

图6.2-7储物仓位置示意图

道具名称：资源转换器

道具介绍：黑色密度板配合螺柱搭建的立体平台，用于存放资源块。

道具尺寸与数量：312*104*40mm（长、宽、高），1个。

颜色与材质：黑色密度板、蓝色金属件

图6.2-8资源转换器示意图

摆放位置：位于自动任务区中心位置

图6.2-9资源转换器位置示意图

道具名称：挂环装置

道具介绍：由蓝色金属件搭建而成的立体装置，用于存放资源环。

道具尺寸与数量：110*104*135mm（长、宽、高），红蓝方各1个。

颜色与材质：蓝色金属零件

图6.2-10挂环装置示意图

摆放位置：位于自动任务区边缘的左下角及右下角

图6.2-11资源转换器位置示意图

道具名称：标签立牌装置

道具介绍：由蓝色金属件配合奥松板搭建而成的立体装置，用于放置April Tag标签。

道具尺寸与数量：110*112.5*135 mm（长、宽、高），红蓝方各1个。

颜色与材质：蓝色金属零件、奥松板

图6.2-12标签立牌装置示意图

摆放位置：位于自动任务区边缘的左上角及右上角

图6.2-13资源转换器位置示意图

道具名称：信标塔

道具介绍：EVA材质的凸台柱体

道具尺寸与数量：底部直径为70mm，柱子本体直径为29mm，整体高度为100mm，红蓝方各1个。

颜色与材质：红/蓝色EVA

图6.2-14信标塔示意图

图6.2-15信标塔位置示意图

道具名称：滑车装置

道具介绍：由蓝色金属件配合黑色密度板搭建而成的立体装置，用于分隔自动任务区和手动任务区。

道具尺寸与数量：200*53.5*70 mm （长、宽、高），共2个。

颜色与材质：蓝色金属零件、黑色密度板

图6.2-16滑车装置示意图

任务道具（手动任务区）

道具名称：翻转台

道具介绍：由蓝色金属件、亚克力板以及黑色密度板搭建而成的立体装置，位于手动任务区中央位置；

道具尺寸与数量：420*135*186 mm（长、宽、高），1个

颜色与材质：蓝色金属件、亚克力板、黑色密度板

图6.2-17翻转台示意图

道具名称：X信号塔

道具介绍：由蓝色金属件、亚克力板以及黑色密度板搭建而成的立体装置，位于手动任务区翻转台两侧位置；

道具尺寸与数量：140*130*240 mm（长、宽、高），2个

颜色与材质：蓝色金属件、亚克力板、黑色密度板

注意：在自然状态下，X型板的一侧可自由下落至底部，而另一次则保持抬升状态。

图6.2-18 X信号塔示意图

道具名称：补给装置

道具介绍：由蓝色金属件搭建而成的立体装置，用于存放资源块；位于手动任务区边缘位置

道具尺寸与数量：180*100.5*265 mm（长、宽、高），2个

颜色与材质：蓝色金属件

图4.3-19补给装置示意图

图4.3-20手动任务区任务道具位置示意图

*注：所有场地及道具具有一定的合理公差。

  - 任务介绍及得分判定

比赛任务分为独立任务、联盟任务以及可能出现的神秘任务。

独立任务：M01-M04，独立任务所得分数为战队得分。

联盟任务：M05-M08，联盟任务所得分数红蓝战队共得。

6.3-1自动任务区及手动任务区任务位置示意图

单场比赛中，每支战队需完成4个独立任务、4个联盟任务，如下表所示：

| 阶段及时间 | 任务类型 | 比赛任务 |
| --- | --- | --- |
| 自动控制阶段 （x秒，0<x≤240） | 独立任务 | M01 信号激活 |
|  |  | M02 信号解码 |
|  |  | M03 能量环链接 |
|  |  | M04数据缓存清理及资源置换 |
|  | 联盟任务 | M05数据共享 |
|  |  | M06 信道切换 |
| 手动控制阶段 （240-x 秒） | 联盟任务 | M07 数据点亮 |
|  |  | M08 X信号发射 |

M01 信号激活

任务类型：独立任务

初始状态：任务初始区域将摆放有标签立牌装置，装置April Tag信息面与场地平行，圆柱资源区三个资源点，其中一个资源点摆放有一个黄色圆柱，黄色圆柱具体摆放位置及April Tag信息面，由赛前抽取的道具卡决定。（下图仅为其中1种摆放方式）

图6.3-2 M01任务初始位置示意图

任务分值：成功将资源点上的黄色圆柱，移入标签立牌装置下方方形区域，计20分/个。

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻

a.黄色圆柱的垂直投影完全进入标签立牌装置下方方形区域；

b.黄色圆柱及标签立牌装置与机器人无直接接触；

c.标签立牌装置呈直立状态（April Tag信息面与场地呈45°）；

d.标签立牌装置垂直投影部分在下方方形区域

以上判定均满足，则对应的黄色圆柱得分。

场地：包括地图以及场地边框内侧和上表面，不包括场地边框外表面、桌面、地面等。

图6.3-3 M01任务得分判定示意图

- M02 信号解码

任务类型：独立任务

任务内容：机器人需要根据M01任务中April Tag的指令，精准调整指针，以对接正确的信号通道。

初始状态：中央指针装置指针指向地图上0°对应的黄色区域内。

图6.3-4 M02任务初始位置示意图

任务分值：指针停留在对应角度的黄色区域内，计20分；

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻

a.中央指针装置的指针指向M01任务中April Tag中的角度；

b.指针垂直投影完全停留在对应角度的黄色区域内；

c.中央指针装置与机器人无直接接触；

d.中央指针装置保持直立状态；

以上判定均满足，则该任务得分。

图6.3-5 M02任务得分判定示意图

M03 能量环链接

任务类型：独立任务

初始状态：挂环装置上悬挂有1个己方颜色的圆环

图6.3-6 M03初始任务位置示意图

任务得分：成功将己方圆环转移至己方颜色的信标塔上，计30分；

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻

a.信标塔垂直投影部分在初始资源点内，保持直立状态，不与机器人直接接触；

b.圆环颜色与信标塔颜色一致，不与机器人直接接触；

c.圆环完整套入对应颜色的信标塔；

以上判定均满足，则对应的圆环得分。

图6.3-7 M03任务圆环完全套入示意图

M04 数据缓存清理及资源置换

任务类型：独立任务

初始状态：

（1）储物仓固定在手动任务区与自动任务区中央的扁铝上方，储物仓方块位与自动任务区地图上的圆柱资源点对应；储物仓中摆有己方颜色方块①*1个、对方颜色方块*1个和黄色方块*1个；

（2）资源转换器位于自动任务区中央位置，摆放有己方颜色方块③*1个、对方颜色方块*1个和黄色方块1个；

（3）方块位置由赛前抽取的道具卡决定，以下示意图以蓝方为例的其中一种摆放方式。

图6.3-8 M04任务初始位置示意图

任务分值：保持储物仓中己方颜色方块①在初始位置，计10分/个；黄色方块转移至手动任务区，计20分/个；将对方颜色方块从储物仓中取下，计20分/个（对方颜色的方块可以放在资源交换区，从而交换获取到己方颜色的方块）；将资源交换区己方颜色方块②和资源转换器中的己方颜色方块③嵌入储物仓中，计30分/个；

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻，按以下4项逐条判定：

a.己方颜色方块①，保持初始位置；

b.黄色方块①垂直投影完全进入手动任务区；

c.对方颜色方块垂直投影完全离开初始位置；

d.己方颜色方块②、③完全嵌入储物仓中；

满足以上对应的判定，则对应的方块得分。

M05 数据共享

任务类型：联盟任务

初始状态：在己方方块资源区的三个资源点，其中一个资源点摆放有一个黄色方块，具体摆放位置由赛前抽取的道具卡决定。

图6.3-9 M05任务初始位置示意图

任务分值：成功将黄色方块完全嵌入资源转换器中，计30分/个；

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻

a. 资源转换器保持直立状态;

b. 黄色方块完全嵌入资源转换器的凹槽中；

以上判定均满足，则对应的黄色方块得分。

M06 信道切换

任务类型：联盟任务

初始状态：自动任务区和手动任务区中间的滑车装置位于可伸展的最远点位。

图6.3-10 M06任务初始位置示意图

任务分值：机器人垂直投影完全进入手动任务区，计30分/台；

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻

a.机器人垂直投影完全进入手动任务区；

b.机器人与滑车装置无直接接触；

满足以上判定，则对应的机器人得分。

图6.3-11 M06任务得分判定图

M07 数据点亮

任务类型：联盟任务

初始状态：2个补给装置上分别悬挂有3个黄色方块，共有6个黄色方块。其余2个黄色方块取决于红蓝战队能否将对应道具移到手动任务区内。

图6.3-12 M07初始任务位置示意图

任务得分：翻转台立牌呈直立状态（字母信息面与场地呈90°），计20分/个。

得分判定：自动控制阶段结束后的计分时刻；

a.黄色方块的垂直投影完全置于翻转台下方阴影区域内；

b.二层的黄色资源块与立牌底面有直接接触；

c.立牌呈直立状态（字母信息面与场地呈90°）；

d.亚克力翻转台装置与机器人没有直接接触；

以上判定均满足，则对应的立牌得分。

注意：观察手仅可在手动装载区内接触方块，但不得手动将方块放置在机器人上；观察手在手动装载区不可直接或间接接触机器人。

图6.3-13 M07任务得分示意图

M08 X信号发射

任务类型：联盟任务

任务内容：机器人完成最终的信号发射任务，象征信息从源头传向全网络的过程。通过各环节的协作与操作，分散的资源和数据被整合、激活并传递，实现全局互联。

初始状态：比赛开始前，选手将战队标记物放置在手动装载区内，具体位置由选手自行决定，战队标记物为选手自制道具(战队标记物的制作尺寸要求详见4.2战队标记物自制规范）。

图6.3-14 M08任务初始位置示意图

任务得分：每成功升起一个X信号塔，计30分/个；成功将M06翻转台全部翻转且2个X信号塔都成功升起，则额外获得100分。

得分判定：手动控制阶段结束后的计分时刻

a.X信标升降至最高处；

b.战队自制标记物垂直投影部分在X信号塔平台处；

c.X信号塔和机器人无直接接触；

以上判定均满足，则对应X信号塔得分。

注意：战队标记物不允许直接或间接接触。

图6.3-15 M08任务得分示意图

  - 计分说明

全场比赛中，裁判只在两个计分时刻进行计分，分别是自动控制阶段结束后和手动控制阶段结束后。在比赛过程中，裁判会实时监控比赛进程，记录违例的情况。

独立任务得分

| 比赛任务 | 得分道具 | 单个道具得分 | 理论最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 信号激活 | 黄色圆柱 | 20分/个 | 20分 |
| M02 信号解码 | 指针 | 20分/个 | 20分 |
| M03 能量环链接 | 红色/蓝色圆环 | 30分/个 | 30分 |
| M04数据缓存清理 及资源置换 | - 己方颜色方块① - 黄色方块 - 对方颜色方块 - 己方颜色方块② - 己方颜色方块③ | - 10分/个 - 20分/个 - 20分/个 - 30分/个 - 30分/个 | 110分 |

联盟任务得分

| 比赛任务 | 得分道具 | 单个道具得分 | 理论最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| M05数据共享 | 黄色方块 | 30分/个 | 90分 |
| M06 信道切换 | 完全进入手动任务区的机器人 | 30分/个 | 60分 |
| M07 数据点亮 | 翻转台立牌 | 20分/个 | 80分 |
| M08 X信号发射 | - 战队标记物 - 翻转台及X信号塔 | - 30分/个 - 100分 | - 60分/个 - 100分 |

单场比赛结束后，裁判将确认战队单场得分，每支战队单场得分由三部分构成：独立任务得分、联盟任务得分与违例扣分。单场得分将用于计算资格排位赛排名或冠军争夺战排名。

计分方式

单场得分：本方独立任务得分+联盟任务得分-本方违例扣分

单场最高分：180分+390分-0分=570分

  - 6.5.单场比赛流程

比赛时间共计 240 秒。对于任意战队，其比赛阶段及切换时间如下：

到场准备

单场比赛开始前，选手应按照赛程时间提前抵达场地，并在裁判的引导下做好以下准备：

（1）将机器人电源保持开启状态，完全放在本方自动任务区的启动区内，蓝牙手柄保持开启状态，放在手动任务区的启动区内或场地边框外，战队标记物放置于手动任务区的手动装载两侧的方形区域内；

（2）选出一名战队代表抽取道具卡，并按照道具卡摆放M01、M04、M05任务道具位置；

（3）检查场地和道具摆放是否规范；

（4）等待裁判指令。

自动控制阶段

裁判倒计时结束后，自动控制阶段计时开始：

（1）自动阶段开始后，机器人通过运行自动程序在自动任务区内完成相应的任务，期间选手可以随时向裁判发起重启或改装请求。

（2）自动阶段开始后，联盟可随时发起阶段切换申请，即比赛由自动控制阶段切换到手动控制阶段，进入手动任务区后机器人不可以再返回自动任务区。阶段切换申请有且只有一次机会，联盟双方对于阶段的切换须自行达成一致意见，并由战队代表发起，裁判同意后，进入到自动控制阶段的计分时刻。

（3）本阶段时长为0-240秒，具体时间取决于联盟发起的阶段切换申请。

自动控制阶段计分时刻

联盟发起阶段切换，裁判同意后，比赛将会暂停计时，进入自动控制阶段的计分时刻。在此期间，红蓝双方不许触碰机器人，机器人保持在申请切换时的状态，等待裁判计分完成。

手动控制阶段

自动控制阶段裁判计分完成，裁判员发出“转移机器人”的指令：

（1）站位调整：选手需按照“8.3操作规则”中的站位要求进行站位；

（2）机器人位置转移：红蓝双方需将机器人转移至手动任务区的启动区内（仅允许进行机器人放置），如在自动控制阶段已完成M06任务，则机器人无需回到启动区，可直接等待手动任务开始信号；

（3）机器人放置完毕后，裁判将发出“手动控制阶段开始”的指令，手动控制阶段开始，联盟双方开始手动阶段的任务；

（4）手动控制阶段时，选手进行观察手和操作手的任务分工，并站在指定站位区完成相关任务，具体站位要求请参考“8.3操作规则”中关于参赛选手错误站位。在手动控制阶段，观察手和操作手可以向裁判申请换位，具体换位要求请参考“8.3操作规则”中关于参赛选手错误换位。

（5）若联盟在4分钟比赛时间未结束前，向裁判申请结束比赛，裁判许可后发出“比赛结束”指令并停止计时，则比赛提前结束；或在4分钟的比赛时间用完时，裁判将主动发出“比赛结束”指令，比赛结束。

比赛全程参赛队员可依照比赛规范对机器人进行重启、维修、改装，在此期间比赛时间不停止。除安全问题外，选手不得向裁判申请暂停比赛。

裁判计分及选手签字确认

比赛结束后，裁判会进行得分统计。如对比赛无异议，双方战队代表必须在成绩单上签字确认比赛结果。如对比赛结果存在异议，参赛战队无需签字，应在未签字确认成绩的前提下，立刻向当值裁判提出异议，积极沟通。

签字确认后，参赛队员应主动协助裁判复原场地道具，并携带机器人和手柄有序离场。

- 技术规范

  - 机器人制作规范

机器人制作规范是指导各参赛战队更好的参赛备赛、公平公正且安全的竞赛标准规范。鼓励各参赛战队在充分阅读、理解该规范的前提下进行机器人的编程搭建。所有参赛战队的机器人必须严格遵守该制作规范，凡违背该规范要求的机器人将被要求整改，情节严重者将被判罚取消比赛成绩或取消比赛资格。

机器人机械规范

- （1）每支参赛战队仅可使用同一台机器人进行赛前检录，检录通过后，该战队仅可使用通过检录的机器人进行比赛，严禁战队更换机器人，严禁战队使用未通过检录的机器人。

- （2）整场比赛过程中，主控、底盘、车轮、履带不可更换，其余零件可以更换。

- （3）整场比赛过程中，机器人的长、宽不得超过 300mm，高度不得超过300mm。机器人使用车轮（包括橡胶胎皮）直径不得超过70mm。

- a.机器人尺寸以最大伸展尺寸为准，检录时需展开所有活动结构（含改装后状态）至最大尺寸状态。

- b.机器人完全展开后，任意部分不得超出长300mm*宽300mm*高300mm的立方体。

- 图7.1-1最大延伸尺寸俯视图

图7.1-2最大延伸尺寸侧视图

图7.1-3车轮尺寸示意图

- （4）在整个比赛过程中，机器人任意时刻最大净重量不超过2.5kg，包含电池以及所有改装结构件重量，不包含战队标记物重量。

- （5）参赛战队可自行制作机械零件，可以使用3D打印，激光切割等零件，不允许使用高集成度的完整商业产品，包括但不限于多自由度机械臂或机械手等。

- （6）为确保比赛的公平性，防止战队使用部分高性能设备破坏比赛公平性，战队使用的器材性能不得超过以下指标：

| 设备类型 | 部件名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控&扩展板 | ESP32-WROVER-B | 处理器：Xtensa® 32-bit LX6 双核处理器 通讯模式： 串口通信：主控板对扩展板 数字信号：数字舵机接口 PWM：直流电机接口 |  |
| 传感器 | 视觉传感器 | 视场角：65.0度 有效焦距：4.65±5% mm 识别速度：60帧/s 识别距离：0.25-1.2m范围最佳 供电方式：3.7V锂电池或5V mBuild电源模块 功耗范围：0.9-1.3W | 类型和数量不限； 机器人禁止使用任何可干扰到其它机器人感知能力的传感器 |
|  | 超声波传感器 | 工作电压：DC 5V 读值范围：5-300cm 读值误差：±5% |  |
|  | 巡线传感器 | 工作电压：DC 5V 检测高度：5-15mm |  |
| 电机&舵机 | 编码电机 | 180光电编码电机 额定电压：12V 空载转速：350RPM±5% 减速比：39：6 | 禁止更改任何电机或舵机内部的机械结构和电气布局，允许在不改变电机性能的情况下，进行外部焊接。总数量最多6个 |
|  | 直流电机 | 双轴TT马达 额定电压：DC 6V 无负载速度：200RPM±10% 齿轮比：1:48 |  |
|  |  | 高速TT电机 额定电压：DC 6V 无负载速度：312RPM±10% 齿轮比：1：48 |  |
|  | 舵机 | MS-1.5A舵机 工作电压：4.8-6V DC 扭矩：1.5kg/CM |  |
|  |  | 9g小舵机 工作电压：4.8-6V DC 扭矩：1.3-1.7kg/cm |  |
| 无线通信 | 蓝牙手柄 | 频带范围：2402-2480MHz 天线增益：1.5dBi 工作电流：15mA |  |
|  | 蓝牙模块 | 蓝牙版本：BT4.0 频带范围：2402-2480MHz 天线增益：1.5dBi 能耗等级：≤4dBm 工作电流：15mA | 禁止使用除官方配备的蓝牙手柄以外任何形式的无线控制与机器人进行通信，包括但不限于任何人为触发的传感器 |
| 电池 | 18650电池 | 电池参数：3.7V 2500mAh 输出电压/电流：5V 6A | 不得擅自改动电池组件，若因此造成意外，需自行承担；不可使用外接电池 |

机器人须符合技术规范的相关要求，不符合技术规范的机器人将不能参加比赛，战队须按照技术规范进行整改直至解决相关问题。

  - 7.2.战队标记物制作规范

战队标记物的制作要求如下：

- 该自制道具应为立体道具，不限制材质，推荐使用激光切割机或3D打印机制作而成。高度小于等于100mm，在地面的垂直投影小于等于直径60mm的圆形区域，由于完成相应任务时，需将X信号抬升架横板压下，相应X信号才能抬升，故战队标记物需有一定重量，具体重量不做要求，由战队自行制作。

- 该道具需要展示战队风貌，组委会鼓励参赛队在道具上绘制个性化的图案或文字，但是须积极向上、能够体现主题和赛事精神，内容须符合国家法律法规要求，若出现不符合要求的内容，裁判有权判定该道具不通过检录。

战队标记物必须通过机器人检录和赛前检录才可被携带至赛场。

- 比赛规则

  - 违规处罚说明

规则中包含如下几种判罚方式，其定义或解释如下：

违例

- （1）裁判在发现战队违规后，立即向该战队宣布违例并扣除该战队20分。在此期间，比赛计时将不会停止。

- （2）比赛中，若因违规行为获得了得分优势，则该得分优势无效，且该得分道具将失效。

得分道具失效

- 若违规触碰场地道具及得分道具，则裁判将宣布相关道具失效。已经失效的得分道具将会被裁判移除出比赛场地，且无法继续获得分数。裁判有权根据本手册内容对该得分道具失效前的最终状态是否计分进行裁定。计分阶段，若得分道具与机器人存在接触，该得分道具无论是否处于得分状态都不算得分。

取消本场比赛资格

- 本场比赛成绩作废，但不影响其他场次比赛。

取消全场比赛资格

- 该战队不得继续参与该场比赛或下一场比赛，所有场次比赛成绩作废，该战队将失去继续参加本次比赛的机会和评奖资格。

  - 安全规则

机器人安全

- （1）战队对机器人的设计搭建，须符合技术规范的要求。

- （2）机器人的各种零部件需安全使用。

- （3）机器人不可有主动分离零部件（发射、弹射等）的动作。

- （4）比赛全程中机器人不得使用包括但不限于双面胶或胶水粘贴场地道具。

- （5）裁判有权拒绝危险的机器人进入赛场进行比赛；裁判有权依据机器人危险程度判断是否取消战队全场比赛成绩。

参赛队员安全规则

- （1）参赛队员需在指导教师的引导下，仔细阅读本手册后，进行比赛的准备与机器人的设计搭建。

- （2）参赛队员在备赛的过程中不可擅自进行危险操作。

- （3）在使用工具（螺丝刀、锋利刀具）等危险物品时需注意安全。

- （4）比赛中，留长发者，须将长发扎起；战队禁止穿露脚趾的鞋进入赛场。

- （5）比赛中，战队不可进行按压赛台，破坏场地道具等危险动作。

- 如不符合以上要求，裁判可拒绝战队进入赛场进行比赛，要求战队整改直至解决相关问题；裁判可依据危险程度判断是否当场取消战队全场比赛成绩。

  - 操作规则

参赛队员站位及换位规则

- （1）比赛全程，参赛队员须站在规定区域进行比赛。自动控制阶段，参赛队员须站在自动任务区的规定操作区域。手动控制阶段，每支战队可由一名操作手与一名观察手在图示区域内进行比赛，参赛队员不可在操作区外进行比赛。如战队仅有一名参赛队员，则须选择其中一个比赛角色进行比赛，不可同时扮演操作手和观察手的角色（例：操作手不可拿着手柄在观察手区操作机器），操作区域实际大小视比赛现场情况而定。

- （2）手动控制阶段中，若操作手与观察手须要更换角色，须向裁判喊出“红方申请换位”或“蓝方申请换位”。得到裁判许可后，停止当前操作，前往另一区域继续比赛。更换角色期间，比赛继续正常计时。操作手申请换位至观察手时，需要将蓝牙手柄放置于场地启动区内，再进行换位。

- 以下行为将会被判违例：手动控制阶段，未经裁判允许自行进行角色更换；手动控制阶段申请换位后，操作手手持蓝牙手柄进行换位；手动控制阶段时，手持蓝牙手柄在观察手区进行操作机器人。

- 图8.3-1 选手站位示意图

机器人的启动、重启与改装规则

- （1）参赛队员应在裁判宣布比赛开始后启动机器人。若机器人提前发生位移，则视为机器人提前启动。机器人启动时，需完全进入启动区。

- （2）参赛队员在比赛过程中，可以随时向裁判申请重启或改装机器人，在获得许可后，参赛队员可对本方机器人进行重启或改装。比赛不会因机器人重启和改装而暂停，计时将持续进行。

- （3）如参赛队员选择重启或改装本方机器人，参赛队员须向裁判举手并喊出“红/蓝方请求，重启”，并在裁判喊出“同意红/蓝方重启 ”后方可取出本方机器人进行重启或改装，战队不得未经裁判允许擅自重启机器人。

- （4）在自动控制阶段，获得裁判的重启许可后，参赛选手可直接接触机器人；在手动控制阶段，仅操作手在获得裁判的重启许后，可直接接触机器人。

- （5）机器人重启或改装后，需要从启动区重新出发，机器人需完全进入启动区。

- （6）改装区域为启动区内及赛场外。

- （7）若机器人位于参赛队员无法触碰的区域，参赛队员可向裁判举手并喊出“红/蓝方请求，请求裁判代取”后，由裁判代为取出，由于裁判代取机器人而带来的违规判罚由战队自行承担。

- 以下行为将会被判罚违例：提前启动机器人；机器人启动时未完全进入启动区；重启或改装机器人时未向裁判员申请；未在改装区域进行改装；手动控制阶段，观察手直接或间接接触机器人。

比赛期间道具的相关规则

- （1）单场比赛全程，得分道具在任意时刻的投影不得完全离开比赛场地。否则，在比赛期间该得分道具失效且无法再次被放回比赛场地内。

- （2）观察手可以直接接触完全进入手动装载区的黄色方块道具。

- a.直接接触：选手身体的任意部位（包括头发、手等）、挂在身上的饰品或证件，与场上的道具存在接触，视为直接接触；

- b.间接接触：参赛队员申请重启后取机器人时，参赛队员与机器人发生接触时，机器人与道具之间存在物理接触。

- c.以下行为将会被判罚违例：比赛期间，除观察手可以直接接触完全进入手动装载区的黄色方块道具情况外，参赛队员直接或间接触碰场上得分道具或任务道具；

- d.以下行为将会被判得分道具失效：比赛期间，参赛队员直接或间接接触得分道具，被接触的得分道具，将会失效被移出场地外。

比赛期间机器人活动范围

- （1）自动控制阶段，机器人可在自动任务区内完成任务，机器人垂直投影可部分进入手动任务区，如机器人垂直投影已完全进入手动任务区，则机器人不得返回手动任务区；手动控制阶段，机器人需在手动任务区内完成任务，机器人的任意部分垂直投影均不可进入自动任务区。

- （2）自动控制阶段时，机器人可在己方及联盟任务区进行活动。

- a.以下行为将会被判罚违例：手动控制阶段，机器人垂直投影完全或部分进入自动任务区；自动控制阶段，己方机器人完全进入对方战队的独立任务区；

- b.以下行为将会被判罚取消本场比赛资格：自动控制阶段，己方机器人进入对方战队独立任务区后，拒绝重启机器人；自动控制阶段，己方机器人多次进入（3次及以上）对方战队的独立任务区。

比赛期间电子通讯设备及编程工具的使用

- （1）选手仅可在手动控制阶段使用蓝牙手柄对己方机器人进行控制。

- （2）比赛期间，战队不允许携带电脑、平板等可用于编程的工具进入赛场区；比赛期间，战队不允许使用电子通讯设备（包括但不仅限于手机、对讲机等）。

- 以下行为将会被判罚取消本场比赛资格：携带编程工具进入赛场区，经裁判提醒，仍拒绝送至场外或继续使用；使用电子通讯设备，经裁判提醒，仍继续使用；自动控制阶段，使用蓝牙手柄操控机器人。

比赛期间场地相关规则

- （1）比赛期间，选手不可故意按压或撞击比赛场地。

- （2）在比赛全过程中，参赛队员、机器人不得故意毁坏场地元素。

- 以下行为将会被判罚违例：

- a.故意撞击场地或按压场地；故意损毁场地元素；

- b.如因此违例行为而获得得分优势，则该得分无效，与该行为相关的得分道具也将被移出场外。

- 按时到达赛场

- 战队在实际比赛规定赛程中，需按照赛程，按时抵达赛场；如实际赛程有变化，则以现场通知赛程为准。

- 以下行为将会被判罚取消战队本场比赛资格：实际比赛规定赛程中，超过5分钟未抵达赛场。

违规使用机器人

- 全场比赛期间，战队机器人检录通过后，该战队仅可使用通过检录的机器人进行比赛，严禁战队更换机器人，严禁战队使用未通过检录的机器人。仅可使用本战队机器人，禁止使用其他战队机器人，或交换机器人使用。

- 违规判罚：取消双方战队全场比赛资格

- 损坏他人机器人

- 全场比赛期间（含比赛、候赛、调试等环节），严禁以任何形式损坏或破坏其他队伍的机器人。若裁判组或赛事组委会通过现场观察、录像回放、赛后检验等方式，确认某队伍存在损坏他人机器人的行为，则损坏他人机器人行为成立。

- 违规判罚：取消该战队全场比赛资格；

场外指导

- 比赛过程中，不得出现赛场外的指导行为。

- 违规判罚：首次给予口头警告，二次违规将判罚违例，情况严重者取消战队本场比赛资格。

过分行为

- 在全场比赛期间，出现包括但不限于以下情形的，情节恶劣者裁判有权取消全场比赛成绩：

- a.不礼貌行为（辱骂，脏话，肢体接触）。

- b.严重影响比赛场地、观众安全导致比赛无法正常进行。

- c.严重违反竞赛精神（作弊）。

- d.重复或无视裁判警告，公然违例。

- e.恶意投诉

异常状态

- 当出现包括但不限于如下状态时：

- a.安全隐患：赛场内出现关于场地、参赛队员和机器人的安全隐患。

- b.场地道具缺失或损坏：比赛场地和场地道具的缺失或损坏导致无法正常进行比赛。

- d.重赛：重赛将由裁判根据实际情况慎重讨论决定。

场地、道具不确定性

- 在由于生产和加工的不确定性，所有道具及场地将存在不可避免的细微误差（尺寸、重量、颜色、平整度等）。战队在设计搭建机器人时，须考虑此误差因素，适应不同道具及场地。如现场有其他适配道具，选手可在赛前申请替换。机器人应该能够适应如场地褶皱、灯光变化等不可改变的因素，凡因这些不可改变因素产生的机器人表现差异，战队应自行完成针对性调试。

- 省赛特别说明

- 为搭建一个学习、创造与交流的综合性舞台，让参与的学生学有所获。本项目省赛将增加交流环节，竞赛完成后排名前30%的队伍将进行5分钟左右的交流表达，学生可提前准备PPT等资料进行交流展示，也可直接口述。交流表达要点可参考下表（选取其中某些点进行交流即可）：

| 序号 | 模块 | 主要内容/问题要点 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目规划进度 | - 是否按计划进行？ - 是否有延期？ - 怎么补救 - 队员有无争执如何解决 | - 项目时间管理 - 进度延误与应对 - 团队协作与冲突解决 |
| 二 | 作品总结 | - 作品结构与功能（图文） - 作品编程程序交流 - 技术创新点 - 竞赛策略（得分/防守） | - 机器人构造与功能说明 - 编程中程序难点交流 - 创新技术介绍 - 比赛策略思路（得分/防守） |
| 三 | 团队介绍 | - 成员与分工 - 团队文化（Logo/口号/队旗等） - 团队优秀事迹（团队故事） | - 角色分工说明 - 团队特色展示 - 备赛中的感人或突破性团队经历 |
| 四 | 感想与建议 | - 比赛技术收获 - 比赛精神成长 - 对比赛的建议 | - 技术能力提升总结 - 心路与成长反思 - 可提出改进建议 |